ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку тройника, трубы и перехода выходного коллектора печи парового риформинга П-101 установки Гидрокрекинга ПАО <<Орскнефтеоргсинтез».

10 Общие сведения.

1.1 Сведения о заказчике: ПАО <<Орскнефтеоргсинтез>>

1.2 Цель настоящего технического задания (далее ТЗ):

Закупка элементов выходного коллектора в объеме п.3 технического задания для замены выходных коллекторов печи парового риформинга П-101 с выполнением шефмонтажных и монтажных работ (опционально)

1. З. Назначение печи парового риформинга:

Трубчатая печь П-101 паровой конверсии предназначена для проведения каталитической конверсии углеводородного сырья водяным паром, в результате которой получается смесь, содержащая водород, остаточный метан, моноксид и диоксид углерода.

1 А Краткая характеристика печи парового риформинга:

Печь парового риформинга поз. П- 101, введена в эксплуатацию в 2019 г,

Печь П- 101 представляет собой радиантно-конвекцнонную реакционнонагревательную трубчатую печь, реакционные трубы которой расположены в двух радиантных (топочных) камерах, которые имеют одну общую конвекционную часть, расположенную над топками, в которой расположены трубные змеевики подогрева и утилизации тепла дымовых газов.

Блок риформинга предназначен для превращения сырья в синтез газ.

После очистки от сероводорода, газосырьевая смесь поступает в узел смешения с технологическим паром .N21 и далее направляется в змеевик нагрева сырья предриформинга печи парового риформинга П 101.

Расход газосырьевой смеси предриформинга рассчитывается с помощью вычислительного блока 1-FY-3012, который выполняет компенсацию по плотности, и далее передает сигнал расхода в контур поз. 1-FQIRCA (Н, L) 3012. Постоянство расхода углеводородного сырья поддерживается контуром поз. 1-FQIRCA (Н, L) 3012 при помощи регулирующего клапана 1FV-3012e

Технологический пар, перегретый в змеевике пароперегревателя технологического пара печи П-101, проходит через пароохладитель М 101, где за счет впрыска питательной воды обеспечивается требуемая технологией температура пара, и направляется в узел смешения с газосырьевой смесью предриформинга,

Смесь сырьевого газа и пара нагревается до температуры 485+515 о с в змеевике нагрева сырья предриформинга и поступает в реактор предриформинга Р-103. В реакторе на катализаторе парогазовая смесь конвертируется с образованием метана (СН4), водяного пара (Н2О) и оксидов углерода (СО и СО2). После реактора Р-103 продуктовая смесь предриформинга направляется в узел смешения с водяным паром N22.

После реактора предриформинга Р-103 смешанное сырьё (технологический пар + сырьевой газ) направляется в узел смешения с технологическим паром N22.

Температура и давление после узла смешения N22 замеряются контурами поз. 1 TIR 1072 и 1 PIRA(H) 2102, соответственно. Предусмотрена сигнализация максимального значения давления 3,42 МПа (изб.).

После узла смешения N22 парогазовая смесь поступает в змеевик нагрева сырья риформинга печи П-101 с температурой не выше 487 ос, давлением не более 3,42 МПа (изб.) и нагревается до температуры около 650+670 о с.

Далее парогазовая смесь делится на два потока и поступает в радиантную секцию. Радиантная секция состоит из двух топок — секция <<А» и секция каждая из которых содержит одинединственный ряд, состоящий из 97 реакционных труб с катализатором парового риформинга. По входному коллектору для каждой топочной секции парогазовая смесь равномерно распределяется по реакционным трубкам.

Процесс паровой конверсии метана осуществляется в реакционных трубах при температуре 650+903 о с за счет внешнего обогрева.

Температура поверхности реакционных труб на выходе из радиантной секции контролируется поверхностными термопарами 1-TIRA(H) 1041A+L (1-TIRA(H) 1097A+L), с сигнализацией максимального значения 931 ос.

Продукт парового риформинга выходит из реакционных труб с температурой не более 903 о с, объединяется в общем выходном коллекторе и направляется в теплообменник газа риформинга Т-103, где за счет избыточного тепла потока вырабатывается водяной пар высокого давления.

В теплообменнике газа риформинга Т- 103 продукт риформинга отдает тепло на производство пара и охлаждается до температуры З 15+348 о с.

Таблица технологических рабочих параметров:

| Параметры процесса |  | Показатель |  | Проектные данные |  | Фактические данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура на входе в реакционные трубы, С |  | Не более 670 |  | 654 |  |
|  |  | Температура на выходе из реакционных труб, С |  | Не более 905 |  | 835 |  |
|  |  | Давление, МПа |  | Не более 3,42 |  | 2,83 |  |
|  |  | Расход, нмЗ/ч |  | Не менее 7070 |  | 16400 |  |
| Параметры котловой системы |  | Давление в паросборнике, МПа |  | Не менее 2, не более 4,84 |  | 4,03 |  |
|  |  | Температура пара на смешение, С |  | Первый узел- не менее 410, не более 454; Второй узел - не нормируется |  | Первый узел- 446; Второй узел - 459. |  |
|  |  | Давление пара на смешение, мпа |  |  |  | 3,92 |  |
|  |  | Соотношение пар/углерод |  | Не менее 2,95 |  |  |  |
| Реакционные трубы |  | Температура поверхности труб, С |  | Не более 931 |  | 825 |  |
|  |  | Перепад температуры по высоте, С |  |  |  |  |  |
| Топливный газ заводской |  | 02 |  |  |  | 0,57 |  |
|  |  | со2 |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  | ГЧ2 |  |  |  | 3,67 |  |
|  |  | сна |  |  |  | 53,1 |  |
|  |  | C2H6 |  |  |  | 6,3 |  |
|  |  | сзн8 |  |  |  | 16,79 |  |
|  |  | и- C4H10 |  |  |  | 8,26 |  |
|  |  | п- C4H10 |  |  |  | 9,53 |  |
|  |  | C5H12 |  |  |  | 0,79 |  |
|  |  | п- c5H12 |  |  |  | 0,19 |  |
| Отдувочный газ |  |  |  | 25,43 |  | 37,03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |
|  |  |  |  | 8,94 |  | 9,16 |  |
|  |  | со |  | 11,23 |  | 7 |  |
|  |  | Н20 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | со2 |  | 53,37 |  | 45,26 |  |
| Природный газ (сырье) |  | сна |  |  |  | 933 |  |
|  |  | C2H6 |  |  |  | 2,72 |  |
|  |  | сзн8 |  |  |  |  |  |
|  |  | п- C4H10 |  |  |  |  |  |
|  |  | п- C5H12 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2,72 |  |
|  |  | C02 |  |  |  | 0,31 |  |
| Сжиженный углеводородный газ (сырье) |  | H2S об. |  | 0,0001 |  |  |  |
|  |  | СН4 |  | 0,01 |  |  |  |
|  |  | C2H6 |  | 0,23 |  |  |  |
|  |  | сзн8 |  | 6,27 |  |  |  |
|  |  | i- C4H10 |  | 41,97 |  |  |  |
|  |  | п- C4H10 |  | 51,07 |  |  |  |
|  |  | C5H12 |  | 0,29 |  |  |  |
|  |  | п- C5H12 |  | 0,03 |  |  |  |
| Пар на смешение |  | Солесодержание дегаз., мг/л |  | Не более 1 |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  | Об.сен |  | 8,6 |  |
| Питательная вода |  | Солесодержание дегаз., мг/дмЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,5-9,5 |  | 7,9 |  |
|  |  | Прозрачность, см |  |  |  |  |  |
|  |  | Нефтепродукты, мкг/л |  | Не более 1 |  | 0,011 |  |

2, Сведения по основным элементам выходного коллектора

21 Печь поз. П-101 состоит из двух секций камер радиации, каждая камера радиации образует по одному выходному коллектору (чертеж ВЕ008ЗА-1-НО58о вид Х.

Приложение 1),

2,2 Выходной коллектор, включает в себя:

- Труба с нар. диаметром 330 мм. с минимальной толщиной стенки 40мм (длина 9000мм) Всего 4 трубы на 2 выходных коллектора. Материал исполнения центробежное литье 20-32 Cr/Ni+Nb (чертеж ВЕОО8ЗА-1-НО58, Приложение 1).

- Специальный тройник с уширенной центральной частью (нар. диам 330х40 мм Х нар. диам. 440х45 мм Х наро диам. 330х40 мм). Всего 2 специальных тройника, на 2-ух выходных коллектора. Материал исполнения статическое литье 20-32 Cr/Ni+Nb (чертеж ВЕ008ЗА-1-Н058 вид 4, Приложение 1).

- Выходной конус с нар. диаметром 440 мм. (толщина стенки 45 мм.) и нар. диаметром 800 мм, (толщина стенки 20 мм.). Всего 2 выходных конуса, на 2 выходных коллектора Материал исполнения центробежное литье 20-32 Cr/Ni+Nb (чертеж ВЕ008ЗА-1НО58 вид 5, Приложение 1).

- Переходник нар. диаметр 800 мм. минимальная толщина стенки 20 мм после формовки. Всего 2 переходника на 2 выходных коллектора. Материал исполнения А-387 Gr. 1 1 Cl.2. (Чертеж ВЕ008ЗА-1-Н067. поз.4 Приложение 2).

Внутренняя изоляция толщиной 127 мм. Материал - литой огнеупор 2300 VLI или подобный (Чертеж ВЕ008ЗА-1-Н067. поз.2 Приложение .2).

Внутренняя изоляция толщиной 75 мм. Материал - FIRECRETE 95 или подобный. (Чертеж ВЕ008ЗА-1-Н067. поз. 3 Приложение 2).

37 Комплект поставки.

Комплект поставки должен состоять из:

3.1 Специальный тройник с уширенной центральной частью нар. диам 330х40 мм Х нар. Диам. 440х45 мм Х нар. диам. 330х40 мм с монтажным припуском 20мм по каждой стороне. Тройник поставляется в сборе со специальными муфтами 5 шт. (чертеж ВЕ008ЗАНО58е вид Во позо4 Приложение 1) Материал исполнения статическое литье 20-32 Cr/Ni+Nbe Количество к поставке - 1 шт.

3.2 Выходной конус с нар. диаметром 440 мм. (толщина стенки 45 мм.) и нар. диаметром 800 мм. (толщина стенки 20 мм.). Материал 20-32 Cr[Ni+Nb. Рассматриваются эквиваленты по материальному исполнению (чертеж ВЕ008ЗА-1-Н058 вид 5, Приложение 1).

Внутренняя изоляция толщиной 127 мм. Материал - литой огнеупор 2300 VLI или подобный. (Чертеж ВЕ008ЗА-1-Н067. поз.2 Приложение 2).

Внутренняя изоляция толщиной 75 мм. Материал - FIRECRETE 95 или подобный. (Чертеж BE0083A-l -Н067. поз. 3 Приложение 2).

Количество к поставке - 1 шт,

3.3 Внутренняя гильза диаметром 350 мм толщиной Змм, длиной 1000мм (Чертеж

ВЕ008ЗА-1-Н067. поз•.5 Приложение 2).

Количество к поставке - 1 шт.

3.4 Труба с нар. диаметром 330 мм. с минимальной толщиной стенки 40 мм (чертеж

ВЕOО8ЗА-1-Н058 вид 1, Приложение 1). Материал исполнения центробежное литье 20-32

Cr/Ni+Nb

Объем поставки - 1 труба длиной 2000 мм.

3.5 Сварочные материалы для выполнения монтажных швов, в т. ч. запас (в объеме 20 %) достаточный для обеспечения возможности замены специального тройника (1 шт.). выходного конуса (1 шт.), монтажа внутренней гильзы (1 шт.) и монтажа катушек из трубы (4 шт.).

- Требования к поставляемому оборудованию.

  - Поставляемые узлы выходного коллектора печи парового риформинга должны обеспечивать надежность работы в течение расчетного срока службы при соблюдении норм технологического регламента.

  - Поставляемые материалы должны быть, согласно приложениям 1 ,2,3. Допускаются эквиваленты по материальному исполнению.

  - Расчетный срок службы элементов выходного коллектора и огнеупорных материалов не менее 100 000 часов или 10 лет с начала эксплуатации.

4.4, Расчет, конструирование, исполнение элементов должно осуществляться по действующим международным нормам и правилам, с выполнением требований норм и правил

  - Все изделия из сплавов и материал специальных муфт, должны пройти термообработку на твердый раствор для образования зерна размером 5 или крупнее, согласно ASTM Е112.

Определять размер зерна для каждого режима нагрева материала.

  - Сварные швы выполняются непрерывными слоями, при каждом проходе точки начала и конца шва должны быть смещены от точек предыдущего прохода как минимум на 120 градусов. Не допускается завершение сварки одной из сторон соединения до начала сварки другой,

  - Выполнить ЦД сварных швов всех муфт: концевого шва после расточки и перекрывающего прохода.

  - В местах сварки удалить все поверхностные дефекты путем зачистки наружных участков труб до металлического блеска.

  - Подготовка кромок согласно ANSE В16.25.

  - Все заводские швы должны пройти 1000/0 рентгеновский контроль согласно ANSI ВЗ 1.Зе

  - Наружные поверхности всех частей из низколегированных сплавов окрашиваются согласно спецификации задания.

4012 Внутренняя футеровка переходника предоставляется прочими поставщиками и устанавливается на предприятии изготовителя переходника.

4.13. Для переходника выполнить снятие напряжений. Перед снятием напряжений все части из низколегированных сплавов должны быть установлены.

4.14. Расчетные условия: - Давление — 3.02 мПа

- Температура конуса у торца малого диаметра - 930 ос

- Температура конуса у торца большого диаметра и переходника - 420 о с

  - Заводское гидравлическое испытание перед установкой футеровки применимо только для переходника — 5, 17 мПа

  - Рассмотреть приложения 1,2,3 совместно с поставляемыми материалами.

  - Заводские гидростатические испытания проводятся:

- для узла выходного коллектора — 29,00 мПа.

4.18. Коллекторы следует опорожнить и высушить немедленно по завершению гидроиспытания.

  - Сварка на затворах в целях гидроиспытания не допускается.

  - Для выходного конуса, трубы и специального тройника произвести неразрушающий контроль, чтобы убедиться, что коэффициент отливки не меньше 0,85 согласно ASME В.З 1

  - Детали с механически обработанными наружными поверхностями (выходной конус, тройник и труба коллектора) должны иметь шероховатость наружной поверхности 250 и внутренней поверхности - 125.

4.22. Для центробежного литья не допускается применение вторсырья. Количество Р + S не должно превышать Каждая плавка подвергается анализу в объёме 1000/0 на содержание примесей (Си, РЬ, Zn, и др.). Результаты должны соответствовать следующим показателям: Си -50.10; РЬ, Zn и Sn - 0.01.

4.23. Изделия должны быть законсервированы и обеспечить защиту от коррозии на срок не менее 24 месяцев со дня отгрузки с площадки Изготовителя.

- Требования к технической документации.

5.1. Техническая документация на поставку должна быть на русском языке и следующей комплектации:

5.1.1. сертификат соответствия на элементы оборудования (сборочные единицы) ТР ТС 032/2013;

5.1.2. паспорт поставляемых изделий; паспорт должен содержать:

- наименование организации-поставщика и его местонахождение;

- сборочный чертеж с размерами; чертеж расположения сварных швов;

- марки сталей сборочных единиц и сварочных материалов;

- сертификаты соответствия на основные и присадочные материалы;  результаты испытаний сварных швов и контрольных сварных соединений (пооперационный контроль, визуально-измерительный контроль, цветной дефектоскопией. механическими испытаниями и металлографическими исследованиями, просвечиванием рентгено- или гаммапросвечиванием), гидроиспытанием):

- результаты испытаний на кратковременную и длительную прочность; - результаты испытаний на межкристаллитную коррозию (МКК); - результаты гидроиспытаний:

- свидетельство о приемке;

- свидетельство об упаковывании;

- свидетельство о консервации;

- инструкцию по эксплуатации и монтажу;

- рекомендации по периодичности и методам ревизии.

5.1.3. сертификаты на материалы, примененные для изготовления деталей и узлов с указанием нормируемых и фактических значений химического состава и механических свойств, видов термообработки и защитных покрытий;

    - документация по процедурам контроля и технологии производства на детали и узлы соответствующая стандартам ASME и ASTM;

    - сертификаты или протоколы испытаний на свариваемые материалы и сварочные материалы;

    - технологическая карта и требования к выполнению сварочных работ;

    - сведения о сертификации персонала неразрушающего контроля;

    - инструкции на технологический процесс термообработки и соответствующие протоколы (журналы);

5.109. акты по процедуре инспекций и неразрушающего контроля для труб центробежного литья;

501 „ 10. по изменению в хим. составе и подтверждающие материалы 1 000/0“,

5.1.11. по визуальному контролю поверхности - 100%;

5.1 в 12. по механическим свойствам и проверки 100%;

5.1.13. фотографии микро- и макроструктуры (10% от поставляемого объёма) с подтверждением качества;

5.1 „ 14. по проверке размеров 1000/0 0,

5.1.15, по методу контроля жидкостью с красителем после внутренней обработки;

5.1.16. по проверке всех внутренних поверхностей на соответствие качеству обработки;

5.1.17. по методу контроля жидкостью с красителем всех сварных соединений на 100%;

5.1.18. по радиографическому контролю всех сварных соединений на 100%;

5.1.19. по эндоскопическим проверкам внутренних сварных швов для 1000/0 сварных соединений каждого доступного места сварки:

5.1.20. по выполнении заключительной инспекции, в т.ч. все производственные сертификаты согласно действующим стандартам.

5.1.21 сертификаты заключительных тестов.

5.1„22. инструкцию по монтажу и сушке огнеупорных материалов;

5.1.23. срок службы элементов выходного коллектора:

5, 124, вес поставляемого оборудования (упаковок);

5.1.25. гарантийные обязательства;

5.1.26. правила транспортировки, хранения, расконсервации, монтажа и эксплуатации оборудования;

5, 1 „270 маркировка оборудования;

5. I .28. другая информация в объеме, определяемом Исполнителем,

- I .29в Техническая документация должна быть на русском языке не менее чем в двух экземплярах.

- Требования к изготовителю, исполнителю.

6.1, Участник должен обеспечить согласование всей разработанной технической документации с Заказчиком до начала изготовления запасных частей и материалов выходного коллектора,

  - Приемка согласно технической документации комплекта элементов выходного коллектора осуществляется специалистами Заказчика на площадке изготовителя в соответствии с предоставленной участником и согласованной с Заказчиком программой приемки.

  - Срок гарантийной эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки изделий на площадку Заказчика.

- Специальные условия:

Исполнитель должен выполнить следующие работы:

7, 1 0 Разработка технической документации на новые элементы выходного коллектора, включающей в себя разработку необходимых чертежей, предоставление прочностных и тепловых расчетов в соответствии с технологическими характеристиками (п. 1.4.1).

  - Составление линейного графика по разработке технической документации, изготовлению и поставке деталей выходного коллектора.

  - Изготовление и поставка материала в соответствии с разработанной технической документацией.

  - Разработка технологии сварки по монтажу узлов на площадке заказчика.

  - Сварочные работы при сборке и монтаже выполняются Заказчиком, ШМР по месту контроль выполнения работ на площадке Заказчика в установленные сроки по согласованному с Заказчиком графику.

7.60 Сварочные работы по присоединению поставляемого оборудования к существующему выполняются Заказчиком (опционально поставщиком). Работы по 1000/0 контролю «полевых» сварных швов выполняются Заказчиком.

707 а Выполнение шеф-монтажных работ по замене элементов выходного коллектора, футеровки в период проведения работ на площадке Заказчика в соответствии с Приложением 30 При необходимости производить круглосуточные работы

8, Требования к предложению.

801 При невыполнении требований настоящего технического задания или не предоставлении (не в полном объеме) информации по какому-либо пункту, предложение претендента может быть отклонено.

Приложение 1 : - чертеж ВЕ008ЗА-1-Н058;

Приложение 2: - Чертеж ВЕОО8ЗА-1-Н067•,

Приложение З: Перечень шеф-монтажных и пуско-наладочных работ по замене выходного коллектора печи

Приложение З

Перечень шеф-монтажных по замене элементов коллектора печи

| Этапа, раздела абот | Наименование этапа, раздела работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Шеф -монтажные работы |
| 1.1 | Рассмотрение основных положений ПОР на демонтаж и монтаж элементов выходного коллектора |
| 1.2 | Выдача рекомендация при проведении ШМР при демонтаже/монтаже элементов выходного коллектора |
| 1.3 | Проверка готовности элементов выходного коллектора к выполнению сварочных работ и футеровочных работ |
| 1.4 | Контроль за регулировкой противовесных блоков на значение рабочей нагрузки в холодном состоянии |
| 1.5 | Контроль за работами по демонтажу/монтажу элементов выходного коллектора |
| 1.6 | Контроль за работами по разборке/сборке огнеупорных материалов |
| 1.7 | Определение очередности монтажных и огнеупорных работ |