ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт блочной емкости (БВ) зав. № 1703014, рег. № 36

для очистки пластовой воды объемом V-100м3 Ру -0,6 Мпа

Задание на выполнение работ

1. Область применения

Пункт сбора нефти (ПСН) скв. № 62 Олимпийского месторождения предназначен для сбора, хранения, перекачки нефти и подтоварной воды в систему ППД.

2. Назначение технического задания

Техническое удовлетворительное состояние блочной емкости для очистки пластовой воды объемом V-100м3.

3. Конструктивные требования

На все изготавливаемое оборудование должно быть наличие разрешения на применение или декларация таможенного союза о соответствии.

4.  Требования к материалам

Материалы, применяемые для производства, должны быть выбраны в соответствии с требованиями ФНП и ГОСТ 34347-2017, настоящего технического задания и конструкторской документации и должны обеспечивать прочность и надежную эксплуатацию при заданных рабочих параметрах рабочей среды, содержащей Н2S в течение назначенного срока службы.

Правильность выбора материалов должны быть подтверждены расчетами на прочность и условиями работы аппарата.

Материалы, идущие на ремонт аппарата, должны проходить входной контроль в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013.

Требования к конструкции, предельные отклонения размеров сборочных единиц и деталей, требования к поверхностям, требования к сборке и методам испытаний должны соответствовать ГОСТ 34347-2017.

Требования к сварке, сварочным материалам и сварным соединениям должны соответствовать ФНП и ГОСТ 34347-2017 и технологической документации.

Технологическая документация должна содержать указания по:

- технологии сварки материалов, принятых для ремонта аппарата;

- применению присадочных материалов;

- видам и объему контроля.

Фланцы технологических штуцеров, штуцеров КИП, присоединяемых трубопроводов обвязки должны изготавливаться по ГОСТ 33259-2015.

5. Основные требования к работе

Капитальный ремонт из расчета замены 100% обечайки, наплавка стенки днища №№1,2 емкости с подтверждением разрешенного давления 0,6 МПа.

Изготовление и вварка в корпус блочной емкости следующих штуцеров и люков (штуцера по АТК 24.218.06-90 оснащенный фланцами по ГОСТ 33259-2015, а люк по ОСТ 26-2002-83):

- штуцер входа жидкости Ду=150 мм, Ру=6.3 МПа – 1шт;

- штуцер выхода жидкости Ду=150 мм, Ру=6.3 МПа – 1шт;

- штуцер выхода газа Ду=100 мм, Ру=6.3 МПа – 1шт;

- штуцер дренажа с блочной емкости Ду=100 мм, Ру=1,6 МПа – 1шт;

- штуцер для установки уровнемера Ду=150 мм, Ру=1,6 МПа – 1шт;

- штуцер для установки манометра Ду=25 мм, Ру=1,6 МПа – 1шт;

- люк для чистки Ду=400 мм, Ру=1,6 МПа – 1шт;

- люк-лаз Ду=500 мм, Ру=1,0 МПа – 1шт.

- штуцер рамки уровня Ду=32 мм, Ру=1,6 МПа – 2 шт.

- штуцер сигнализатора уровня Ду=50 мм -1 шт.

Комплектация следующих штуцеров:

- штуцер входа жидкости Ду=150 мм, Ру=6.3 МПа – ответным фланцем по ГОСТ 33259-2015 прокладкой и крепежом;

- штуцер выхода жидкости Ду=150 мм, Ру=6.3 МПа – ответным фланцем по ГОСТ 33259-2015 прокладкой и крепежом;

- штуцер выхода газа Ду=100 мм, Ру=6.3 МПа – ответным фланцем по ГОСТ 33259-2015 прокладкой и крепежом;

- штуцер дренажа с блочной емкости Ду=100 мм, Ру=1,6 МПа – ответным фланцем по ГОСТ 33259-2015 прокладкой и крепежом;

- штуцер для установки уровнемера Ду=150 мм, Ру=1,6 МПа – заглушкой по АТК 24.200.0 2-90 с резьбовым отверстием (согласуется с Заказчиком), прокладкой и крепежом;

- штуцер для установки манометра Ду=25 мм, Ру=1,6 МПа – заглушкой по АТК 24.200.0 2-90 с резьбовым отверстием М20х1,5, прокладкой и крепежом;

- люк для чистки Ду=400 мм, Ру=1,6 МПа – заглушкой по АТК 24.200.0 2-90, прокладкой и крепежом;

- люк-лаз Ду=500 мм, Ру=1,0 МПа – заглушкой по ОСТ 26-2008-83, прокладкой и крепежом.

- штуцер рамки уровня Ду=32 мм, Ру=1,6 МПа – ответным фланцем квадратным 3-25-25 по ГОСТ 12821-80, прокладкой и крепежом; (2 шт)

- штуцер сигнализатора уровня Ду=50 мм -1 шт. – ответным фланцем 3-50-10 по ГОСТ 12821-80, прокладкой и крепежом;

Неразрушающий контроль сварных соединений.

Гидроиспытание сосуда.

Монтаж сосуда на рамное основание, площадки обслуживания с ограждением и лестницы.

Наружная окраска емкости, технологических трубопроводов и металлоконструкций покрыть антикоррозионным покрытием грунт-эмаль (серая), марку покрытия согласовать с Заказчиком.

Внутреннюю полость емкости и штуцеров емкости покрыть антикоррозийным покрытием (2-х компонентным) покрытие согласовать с заказчиком.

Контроль сварных швов на емкостном аппарате и трубопроводах должен производиться в объеме 100 %.

6. Требования к надежности

Конструкция отдельных блоков аппаратов, ее узлов и деталей должна обеспечивать надежную работу в течение срока службы при условии соблюдения правил эксплуатации, предусмотренные настоящим техническим заданием и конструкторской документацией.

Критерием предельного состояния отдельных блоков следует считать износ стенок корпуса до предельно допускаемых прочностным расчетом величин (отбраковочной величины), которые должны быть указаны в конструкторской документации.

8.  Требования к технологичности

Составные элементы аппаратов должны быть технологичны в условиях изготовления, эксплуатации, ремонта и транспортировке.

9. Требования к маркировке

Маркировку выполнить по ГОСТ 14192-96 по технологии предприятия-оказывающего услуги по ремонту.

Содержание маркировки должно соответствовать требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (далее – ФНП) и ГОСТ 34347-2017.

10. Требования к упаковке и консервации

Фланцевые соединения должны быть защищены от коррозии, повреждений и заглушены заглушками.

Лакокрасочные покрытия в соответствии со стандартами на покраску нефтегазового оборудования.

11. Требования к безопасности и охране природы

На месте монтажа отдельные элементы аппаратов необходимо заземлить.

Пропуски среды через разъемные соединения не допускаются.

Установка в целом, а также блоки в отдельности не являются принципиально новым видом оборудования.  В соответствии с письмом Госкомприроды «О рассмотрении вопросов экологической безопасности, подготавливаемой к производству продукции» № 06-11/57-1358 от 5.07.90 г., техническая (конструкторская) документация на установку не подлежит рассмотрению в Главной Государственной экологической экспертизе или в экспертных органах республиканских и областных комитетов.

При нарушении герметичности установка может являться источником загазованности, поэтому необходимо постоянно контролировать все разъемные соединения как на самих блоках, так и на трубопроводах.

Трубопроводы должны быть надежно закреплены на опорах. Вибрация трубопроводов во время работы не допускается.

12. Условия приемки

Аппарат подвергнуть техническому контролю на соответствие требованиям настоящего технического задания и конструкторской документации службами ОТК предприятия-оказывающего услуги по ремонту.

В процессе ремонта и приемки аппарата должны проводиться следующие виды контроля:

- входной;

- операционный;

- приемо-сдаточный.

Входному контролю подвергнуть материалы, используемые для ремонта.

При операционном контроле должны проверяться:

- форма и размеры деталей и сборочных единиц;

- качество обработанных и необработанных поверхностей;

- качество резьбы;

- конструктивные размеры швов и качество сварки.

Все сборочные единицы, детали, входящие в аппарат, должны подвергаться приемочному контролю (приемо-сдаточным испытаниям):

- проверку габаритных и присоединительных размеров;

- проверку качества сварных швов в соответствии с ФНП и ГОСТ 34347-2017;

- проверку качества поверхности;

- проверку массы;

- проверку на прочность и герметичность в соответствии с ФНП и ГОСТ 34347-2017;

- проверку комплектности аппарата и сопроводительной документации;

- проверку маркировки, консервации и упаковки.

13. Методы контроля

Аппарат, должен быть принят ОТК предприятия оказывающие услуги по ремонту  и проверены на соответствие конструкторской документации, ФНП, ГОСТ 34347-2017 и другим нормативно-техническим документам, на которые имеются ссылки в технических условиях и чертежах.

Обязательной приемке ОТК предприятия-оказывающего услуги по ремонту подлежат все операции технологического процесса, контроль которых предусмотрен технологической документацией.

Методы контроля аппарата и его элементов должны приниматься согласно ФНП и ГОСТ 34347-2017.

Контроль должен проводиться следующими методами:

- материалы – проверкой сертификатов или результатов химических анализов и механических испытаний, проведенных организацией выполняющий ремонт;

- размеры – средствами измерений ВИК;

- упаковку, маркировку, комплектность, консервацию – внешним осмотром и сличением с документацией;

- качество обработанных поверхностей – внешним осмотром и контролем сравнительным с образцами;

- качество сварных швов – методами, предусмотренными в чертежах в соответствии с ГОСТ 34347-2017, правилами ФНП.

14. Требования к транспортированию и хранению

Аппарат должен транспортироваться отдельными блоками автотранспортом в соответствии с «Общими правилами перевозки грузов автотранспортом»;

Крепление блоков должно производиться по документации предприятия-оказывающего услуги по ремонту.

Условия транспортирования по ГОСТ 15150-69.

Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

Хранение аппарата должно производиться под навесом. При хранении должна обеспечиваться сохранность качества блока, защита его от коррозии, эрозии, загрязнения, механических повреждений и деформации, установка на подкладки, исключающая непосредственное соприкосновение с грунтом.

15. Условия оплаты

Расчет за выполненные работы производится на основании двухстороннего Акта приёмки выполненных работ и счета-фактуры в течение 60-75 календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ.

16. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ не более 120 календарных дня.